МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (обн., ДВ, бр. 107 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2012 г.) 
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 1:

„1. подводните газопроводи, които включват газопровод или газопроводи и съоръженията към тях, наричани по-нататък „подводни газопроводи”;”.
2. Досегашните т. 1 - 6 стават съответно т. 2 - 7.
§ 2. В чл. 2 се създава т. 5:

„5. зоните за безопасност съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.”

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думите „Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 230 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2001 г.; изм., бр. 115 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2003 г.)” се заменят с „Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.)”.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Вложените в подводните газопроводи продукти са с експлоатационни характеристики, определени с инвестиционния проект на конкретния строеж.”
§ 4. Създава се Глава първа „а” „ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА НА ПОДВОДНИТЕ ГАЗОПРОВОДИ” с чл. 5а – чл. 5д.”
„Чл. 5а. Подводните газопроводи се разполагат върху дъното на водния басейн или в недрата му в границите на вътрешните морски води и/или на териториалното море, както и на част от сушата, и включват газопровод или газопроводи и съоръженията към тях за транспортиране на природен газ до последното изолационно съединение след последния спирателен вентил по посока на движение на газа, което представлява точката на свързване с друга газова инфраструктура в сухоземните граници на страната.

Чл. 5б. Подводните газопроводи като линейни енергийни обекти на техническата инфраструктура се проектират в съответствие с предвижданията на подробните устройствени планове и при спазване изискванията на БДС EN 14161.
Чл. 5в. От всяка страна на частта на подводните газопроводи в сухоземните граници на страната се установява територия с режим на превантивна устройствена защита, чиито отстояния се определят в съответствие с БДС EN 14161.
Чл. 5г. (1) Подводните газопроводи се изграждат при спазване на одобрените проекти и на изискванията на БДС EN 14161.
(2) Изпитванията на съоръженията на подводните газопроводи се извършват в съответствие с БДС EN 14161.
Чл. 5д. (1) Подводните газопроводи се ползват след въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(2) Наблюденията и проверките, свързани с обслужването и безопасната експлоатация на подводните газопроводи, се извършват в съответствие с БДС EN 14161.”
§ 5. В чл. 40 думите „от Закона за устройство на територията (ЗУТ)” се заменят с абревиатурата „ЗУТ”.

§ 6. Навсякъде в наредбата думата „далекосъобщителна” се заменя с думите „електронна съобщителна”.
§ 7. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1 се създава ал. 3:

„(3) Изискванията по ал. 1 не се прилагат за подводни газопроводи.”
2. Параграф 3 се отменя.
МИНИСТЪР НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ:

          (Десислава Терзиева)




МИНИСТЪР НА




ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ:






     

                       (Иван Данов)

МИНИСТЪР НА

ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА:






     

                       (Драгомир Стойнев)

2
2

