ПРОЕКТ

Обект:  	Реконструкция на улична мрежа

Местоположение:  гр. Искър

Възложител: Община Искър

Фаза:   Технически проект

Част:   ГЕОДЕЗИЯ

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

- Челен лист

- Съдържание

- Обяснителна записка.

4.    Регистър на осовите и подробните точки по улици

5.    Схеми на геодезическото заснемане по улици

гр. Плевен                                                           Изготвил: /инж. С. Стоименов/                                  2013 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:  Реконструкция на улична мрежа в гр. Искър

Обекта, предмет на настоящото геодезическо заснемане е разположен в

Регулацията на гр.Искър, общ.Плевен, обл.Плевен.

По искане на инвеститора е изработено геодезическо заснемане с цел изработване на проект за реконструкция  на следните улици:

- Улица Въло Йончев

- Улица Малчика

- Улица Христо Смирненски

- Улица Трифон Ангелов

- Улица Александър Стамболийски

- Улица Юри Гагарин

- Улица Иван Ведър

- Улица Мургаш

- Улица Петрохан

За геодезическото заснемането на обекта са използвани осовите точки от регулационния план на гр. Искър.

Всички подробни  точки по трасето са заснети от осовите точки полярно, а височините им са определени чрез тригонометрична нивелация.

Ъгловите и дължини измервания са извършени с тотална станция TOPCON (директна точност на отчитане при ъглови измервания - 10сс, точност на дължинни измервания (5+5S[km])[mm]

Освен точките от трасето са заснети и множество от ситуационни подробности, които имат отношение към изготвянето на проекта.  Заснети са и всички кръстовища. Координатите на всички точки са в локална координатна система. Върху дължинните измервания е нанесена корекция заради проекцията и надморската височина. Данните за  подробните точки са дадени в съответните регистри.

гр. Плевен                                              Изготвил: /инж.С. Стоименов/                              2013 г.