О Б Я С Н И Т Е Л Н А    З А П И С К А

Обект: Ремонт на улици в гр.Искър, община Искър

Подобект: Улица „Юрий Гагарин” от ОТ 231 до ОТ 240 в гр.Искър

Част: „Пътна”

Фаза: ТП

Възложител: Община Искър, област Плевен

І. Основание и цел на проекта

Настоящият проект за ремонт на ул.„Юрий Гагарин” е изготвен на основание техническо задание на община Искър.

Целта на проектната разработка е отстраняване на разрушената пътна настилка на улицата, подобряване транспортно-експлоатационното състояние, носимоспособността на пътната конструкция и отводняването с оглед осигуряване условия за безопасност и комфорт на движението.

ІІ. Съществуващо положение

Улицата според функционалната класификация е от второстепенната улична мрежа – VА клас – събирателна. Пътната конструкция е изградена от речна баластра – 25 см, трошен камък – 15 см и асфалтово покритие с дебелина 8 см, което е деформирано, напукано и на места разрушено. При п.т.1 е изграден мост с L=6,00 м, с два бетонови устоя и стоманобетонова плочогредова връхна конструкция. Дължината на връхната плоча на моста е 7,35 м, а ширината на пътното платно е 7,15 м. Хидроизолацията на моста е в добро състояние и върху нея са положени два пласта асфалтобетон с дебелина 10 см.

Съществуващите ограничителни бетонови бордюри 18/35/100 см са потънали с малка видима част от 5 до 7 см, а на отделни места са счупени и разрушени.

ІІІ. Проектно решение

- Геодезия

За геодезическото заснемане на улицата са използвани осови точки от реулационния план на гр.Искър. Възстановена е оста и ширината на улицата. Трасирани са пикетни точки по оста през 10 м, а на отделни участъци, където има големи деформации са въведени и допълнителни точки. Дължината на улицата е 165 м. Трасировката е извършена с тотална станция TOPCON, като координатите на всички точки са в локална координатна система.

- Геометрично решение

Техническото решение на разработката в план, съвпада с регулационния план на улицата и е съобразено с околната среда в гр.Искър.

- Пътна конструкция

Предвид функционалната класификация на улицата, моментната й интензивност и бъдещото изменение за период от 15 години – определяме категория на движението „леко”, с необходим еластичен модул 160 МРа, оразмерителен товар 100 кN (10 т) на ос, избираме следната пътна конструкция:

- плътен асфалтобетон – 4 см, Е = 1 200 МРа

- неплътен асфалтобетон – 4 см, Е = 1 000 МРа

- несортиран трошен камък 0 – 56 мм – 15 см, Е = 350 МРа

- баластра – 25 см, Е = 200 МРа

- земна основа – Е = 30 МРа.

- Надлъжен профил

Надлъжният профил е съобразен със съществуващата дворна регулация и застрояване, като при изготвяне на нивелетата е спазен минимален надлъжен наклон от 0,94% при напречен наклон 2,5%, което гарантира добро повърхностно отводняване. Максималният надлъжен наклон е 2,12%. Нивелетното решение е максимално близко до съществуващото.

- Напречен профил

Ширината на платното за движение на улицата, от п.т.231 до п.т.5 е променлива от 7,50 м до 6,00 м, а от п.т.5 до п.т.16 (ОТ240) е 6,00 м.  Напречният наклон е 2,50%, двустранен, от оста на улицата към ораничителните бетонови бордюри с размери 15/25/100 см.

Тротоарите са в сравнително добро експлоатационно състояние. На този етап не се предвижда тяхната реконструкция.

Показани са детайли за скосяване на тротоара към платното за движение и за понижаване на бордюрите пред входовете на имотите.

- Отводняване

Отводняването на улицата се осъществява чрез надлъжните, напречните наклони и риголите, откъдето водата се влива в дъждоприемни решетки и оттам в канализация. Разработен е план за отводняване, на който със стрелки е показано движението на повърхностната дъждовна вода.

- Организация на движението

Изготвен е проект за хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Целта на проекта за организация на движението е с хоризонтална маркировка и пътни знаци да се осигури максимално безопасността на движението на МПС и безопасното вливане и отливане в района на кръстовищата, улиците и входовете. Пътните знаци са І-ви типоразмер.

- Заключителна част

Строителните отпадъци и изкопаните земни маси от улицата да се извозват извън обекта на подходящо място, определено от община Искър.

След разкъртване, натоварване и извозване на напукания и разрушен, стар асфалтобетон, върху откритата съществуваща трошенокаменна настилка, ще се добави несортиран трошен камък със зърнометрия 0 – 56 мм. Материалът ще се профилира и уплътни като се оформят проектните надлъжни и напречни наклони. След доказване на проектния еластичен модул ще се продължи доизграждането на пътната конструкция чрез полагане на два пласта асфалтобетон – неплътен – 4 см и плътен с дебелина  4 см.

На моста при п.т.1 се предвижда фрезоване с дебелина 4 см, за да се осигури полагане на един пласт плътен асфалтобетон – 4 см.

При изпълнение на пътностроителните работи да се спазват изискванията на ТС 2009 год.

По време на изпълнение на СМР да се спазва Плана за безопасност и здраве. Всички работници да бъдат инструктирани от техническия ръководител на обекта, съобразно специфичните условия на работа на обекта. При изпълнение на строителните работи, работниците да носят специални сигнални жилетки с цел предпазване от злополука и нещастни случаи.

При извършване на СМР обекта да се сигнализира съгласно Наредба №3 за временна организация на движението при извършване на строително-ремонтни работи по пътищата и улиците.

За видовете СМР са изготвени подробни ведомости и обща количествена сметка.

При изготвяне на проекта са спазени изискванията на Наредба №2 за Планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.