ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Обект: „Ремонт на улици в гр.Искър, община Искър, област Плевен”

Настоящият план за безопасност и здраве е изготвен на основание „Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР”.

Съгласно Наредбата в плана за безопасност и здраве (ПБЗ) се определят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на временните подвижни строителни площадки, като се изясняват конкретните условия на строителството с цел създаване на оптимален модел за неговата реализация.

Наредбата се прилага при извършване на следните строително-монтажни работи: земни работи, изграждане, монтаж и демонтаж, преустройство, реконструкция, възстановяване, ремонт, поддръжка, отводнителни дренажни работи и други.

За ефективното прилагане на разработения ПБЗ е необходимо всички участници в строителния процес да се запознаят с правата и задълженията си съгласно наредбата и стриктно да я спазват.

І. Характеристика на строежа

Обектът е възложен за проектиране от инвеститора, община Искър, с  техническо задание и представлява набелязване на необходимите строително-ремонтни работи за възстановяване на транспортно-експлоатационното състояние на девет улици в гр.Искър и подобряване безопасността на движение.

1. Улица „Въло Йончев” от ОТ 1118а до ОТ 127, дължина – 650,00 м.

2. Улица „Иван Ведър” от ОТ 126 до ОТ 135, дължина – 343,00 м.

3. Улица „Малчика” от ОТ 127 до ОТ 5, дължина – 322,00 м.

4. Улица „Христо Смирненски” от ОТ168 до ОТ165, дължина–388,00м.

5. Улица „Трифон Ангелов” от ОТ 1 до ОТ 168, дължина – 388,00 м.

6. Улица „Ал.Стамболийски” от ОТ 160 до ОТ 231, дължина – 552,00м.

7. Улица „Юрий Гагарин” от ОТ 231 до ОТ 240, дължина – 165,00 м.

8. Улица „Мургаш” от ОТ 130 до ОТ 135, дължина – 319,00 м.

9. Улица „Петрохан” от ОТ 129 до ОТ 154, дължина – 93,00 м.

Според функционалната класификация улиците са от второстепенната улична мрежа VА и VБ – събирателни и VІ А – обслужваща (ул.„Петрохан”).

1. Ситуация

Проектното решение на улиците е съобразено с регулационния план на гр.Искър, както и със съществуващата дворна регулация и застрояване.

2. Надлъжен профил

Надлъжният наклон на улиците е съобразен с релефа на терена в момента и със съществуващата дворна регулация и застрояване.

Надлъжните наклони на улиците са:

- ул.„Въло Йончев” от 0,30 % до 0,72 %

- ул.„Иван Ведър” от 7,30% до 9,59%

- ул.„Малчика” от 0,30 %

- ул.„Христо Смирненски” от 0,31 %

- ул.„Трифон Ангелов” от 0,58 % до 1,56 %

- ул.„Ал. Стамболийски” от 0,37 % до 2,64 %

- ул.„Юрий Гагарин” от 0,94 % до 2,12 %

- ул.„Мургаш” от 2,19 % до 8,70 %

- ул.„Петрохан” от 6,96 % до 7,34 %.

3. Типови напречни профили

- ул.„Въло Йончев”” – Ширината на платното за движение на улицата е 7,00 м с две ленти за движение по 3,50 м. Напречният наклон е 2,50%, двустранен от оста на улицата към ораничителните бетонови бордюри с размери 15/25/100 см. Предвижда се изграждане на тротоар с ширина 1,80 м, в дясно, с покритие от бетонови плочи 30/30/4 см, с напречен наклон към зелената площ 2%.

- ул.„Иван ведър” – Ширината на платното за движение на улицата е 6,00 м с две ленти за движение по 3,00 м. Напречният наклон е 2,50%, двустранен от оста на улицата към ораничителните бетонови бордюри с размери 15/25/100 см. Предвижда се изграждане на тротоар с ширина 1,50 м, в ляво, с покритие от бетонови плочи 30/30/4 см, с напречен наклон към зелената площ 2%.

- ул.„Малчика” – Ширината на платното за движение на улицата е 7,00 м с две ленти за движение по 3,50 м. Напречният наклон е 2,50%, двустранен от оста на улицата към ораничителните бетонови бордюри с размери 15/25/100 см. Предвижда се изграждане на тротоар с ширина 1,80 м, в ляво, с покритие от бетонови плочи 30/30/4 см, с напречен наклон към зелената площ 2%.

- ул.„Христо Смирненски” – Ширината на платното за движение на улицата е 7,00 м с две ленти за движение по 3,50 м. Напречният наклон е 2,50%, двустранен от оста на улицата към ораничителните бетонови бордюри с размери 15/25/100 см. Предвижда се изграждане на тротоар с ширина 1,50 м, в дясно, с покритие от бетонови плочи 30/30/4 см, с напречен наклон към зелената площ 2%.

- ул.„Трифон Ангелов” – Ширината на платното за движение на улицата от п.т.1 до п.т.6 е 11,00м, от п.т.8 до п.т.14 е 6,00 м и от п.т.16 до ОТ168 е 8,00 м. Напречният наклон е 2,50%, двустранен, от оста на улицата към ораничителните бетонови бордюри с размери 15/25/100 см. В участък от п.т.16 до ОТ168 се предвижда изграждане на тротоар с ширина 1,80 м, в дясно, с покритие от бетонови плочи 30/30/4 см, с напречен наклон към зелената площ 2%.

- ул.„Ал. Стамболийски” – Ширината на платното за движение на улицата е 8,00 м с две ленти за движение по 4,00 м. Напречният наклон е 2,50%, двустранен, от оста на улицата към ораничителните бетонови бордюри с размери 15/25/100 см. Предвижда се изграждане на тротоар с ширина 1,50 м, в ляво, с покритие от бетонови плочи 30/30/4 см, с напречен наклон към зелената площ 2%. Запазва се съществуващия тротоар в дясно, с ширина 1,80 м с покритие от базалтови плочи.

- ул.„Юрий Гагарин” – Ширината на платното за движение на улицата, от п.т.231 до п.т.5 е променлива от 7,50 м до 6,00 м, а от п.т.5 до п.т.16 (ОТ240) е 6,00 м.  Напречният наклон е 2,50%, двустранен, от оста на улицата към ораничителните бетонови бордюри с размери 15/25/100 см.

Предвижда се изграждане на тротоар с ширина 1,50 м, в ляво, с покритие от бетонови плочи 30/30/4 см, с напречен наклон 2%. В дясно се запазва съществуващия тротоар от базалтови плочи с ширина 1,80 м.

- ул.„Мургаш” – Ширината на платното за движение на улицата е 6,00 м с две ленти за движение по 3,00 м. Напречният наклон е 2,50%, двустранен от оста на улицата към ораничителните бетонови бордюри с размери 15/25/100 см. Предвижда се изграждане на тротоар с ширина 1,50 м, в дясно, с покритие от бетонови плочи 30/30/4 см, с напречен наклон към зелената площ 2%. В ляво се запазва съществуващия тротоар от базалтови плочи с ширина от 1,50 м.

- ул.„Петрохан” – Ширината на платното за движение на улицата е 6,00 м с две ленти за движение по 3,00 м. Напречният наклон е 2,50%, двустранен от оста на улицата към ораничителните бетонови бордюри с размери 15/25/100 см. Предвижда се изграждане на тротоар с ширина 1,50 м, в дясно, с покритие от бетонови плочи 30/30/4 см, с напречен наклон към зелената площ 2%.

4. Конструкция на улицата

Предвид функционалния тип на улиците, които са от второстепенната улична мрежа и са събирателни (само ул.„Петрохан” – обслужваща), а също така и перспективното им натоварване на база 10 т/ос е изчислена и приета, пътна конструкция за категория на движението „леко”:

Ул.„Въло Йончев”, ул.„Малчика” и ул.„Петрохан”

- плътен асфалтобетон – 5 см, Е = 1 200 МРа

- несортиран трошен камък – 15 см, Е = 350 МРа

- баластра – 25 см, Е = 200 МРа

- земна основа – Е = 30 МРа.

Ул.„Иван Ведър”

от п.т.2' до п.т.27 – усилване на съществуващата пътна конструкция с плътен асфалтобетон с дебелина съгласно нивелетните разлики, но минимум дебелина на пласта 3 см.

от п.т.27 до п.т.135

- плътен асфалтобетон – 4 см, Е = 1 200 МРа

- неплътен асфалтобетон – 4 см, Е = 1 000 МРа

- несортиран трошен камък 0 – 56 мм – 15 см, Е = 350 МРа

- баластра – 25 – 40 см, Е = 200 МРа

- земна основа – Е = 30 МРа.

Ул.„Христо Смирненски”, ул.„Ал.Стамболийски” и ул.„Юрий Гагарин”

- плътен асфалтобетон – 4 см, Е=1200 МРа

- неплътен асфалтобетон – 4 см, Е=1000 МРа

- несортиран трошен камък 0–56 мм – 15 см, Е=350 МРа

- баластра – 25 см, Е=200 МРа

- земна основа – 30 МРа

Ул. „Трифон Ангелов”

От п.т.1 до п.т.8 – усилваме съществуващата пътна конструкция с плътен асфалтобетон с дебелина, получена като разлика между кота нивелета и кота терен. Минималната дебелина на новия пласт асфалтобетон е 3 см.

От п.8 до ОТ168

- плътен асфалтобетон – 4 см, Е = 1 200 МРа

- неплътен асфалтобетон – 4 см, Е = 1 000 МРа

- несортиран трошен камък 0 – 56 мм – 15 см, Е = 350 МРа

- баластра – 25 см, Е = 200 МРа

- земна основа – Е = 30 МРа.

Ул.„Мургаш” – усилване на съществуващата пътна конструкция с плътен асфалтобетон с дебелина съгласно нивелетните разлики, но минимум дебелина на пласта 3 см.

5. Отводняване

- На улици „Въло Йончев”, „Малчика”, „Хр. Смирненски”, „Трифон Ангелов”, „Ал. Стамболийски” и „Юрий Гагарин”

Отводняването на улицата се осъществява чрез надлъжните, напречните наклони и риголите, откъдето водата се влива в дъждоприемни решетки и оттам в канализация. Разработен е план за отводняване, на който със стрелки е показано движението на повърхностната дъждовна вода.

- на улици „Иван Ведър”, „Мургаш” и „Петрохан”

Отводняването на улицата се осъществява чрез надлъжните, напречните наклони и риголите. Разработен е план за отводняване, на който със стрелки е показана посоката на движение на повърхностната дъждовна вода.

ІІ. Съдържание на плана за безопасност и здраве

1.Организационен план

Разработката на този организационен план има за задача да осигури пълна представа за провеждането на строителния производствен процес по площадката от деня на съставянето на протокол обр.2 до деня на съставянето на констативен акт обр.15. Тази пълна представа е необходима и е насочена към възможно най–доброто изясняване на необходимите мероприятия по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Разработката на организационния план по тази точка (т.1) е съобразена с план–графика по т.3 и обратно – план–графикът е съобразен с организационните решения по т.1.

Всяка промяна в профила по т.3 за изпълнение на видовете работи по дати, обеми или технологии ще предизвика (ще налага) промяна в организационните решения и обратно.

1.1.Организационни условия по ПБЗ

1.1.1. Местоположението и дължината на строителната площадка (отделните улици са отдалечени една от друга т.е строителната площадка не е компактна, виж ситуацията) налагат строго специфична организация за изпълнение, а от там ЗБУТ. Предвидените организационни схеми трябва да се спазват стриктно или да се актуарлизират своевременно, което е задължение по чл.11, т.3 от Наредба № 2. Всяка промяна следва да се отразява писмено в протокол (акт) или в Заповедната книга.

1.1.2. Техническият ръководител.

Преди започването на строително монтажните работи е задължително:

- Да се проведат необходимите инструктажи на работниците, съгласно Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

- Да се осигурят лични предпазни средства за всички работници на строежа както и знаци за сигнализирането на строежа.

- Да се подготвят битовите помещения за строителните работници.

- Да се подготвят складовите площи.

- Да се вземе решение за изхвърляне на излишните земни маси и строителни отпадъци на посоченото от общината депо.

- Да се започне извършването на предвидените СМР, съгласно план- графика. Всяка промяна в графика за изпълнение на видовете работи (по дати, обеми или технологии) ще предизвика промяна в организационните решения и обратно.

В договора (договорите) със строителя (строителите) и подизпълнителите се записва или дописва изрична клауза за изпълнение на нареждания, издавани от Координатора по безопасност (КБЗ), свързани със задачите му по контрола на ЗБУТ.

1.1.3. Не е разрешено по време на изпълнението на строежа да се заема тротоара под каквато и да е форма, с изключение на периода за извършване на работите по изграждането на цялостния пътен профил.

1.2. Етапи на изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ

Изпълнението на мероприятията на ЗБУТ разделяме условно на етапи, без това разделяне да има задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с подизпълнители и други подобни мероприятия.

Организационните мероприятия по ЗБУТ по конкретния строеж са следните:

- Първи етап: Подготовка на строителната площадка.

- Втори етап: Изкопни работи за отстраняване на старата пътна конструкция и оформяне на земното легло.

- Трети етап: Демонтаж на стари бетонови бордюри и направа на бетонови прагове.

-  Четвърти етап: Направа на пътна основа от баластра и несортиран трошен камък. .

- Пети етап: Монтаж бетонови бордюри.

- Шести етап: Асфалтови работи – полагане на неплътен и плътен асфалтобетон.

- Седми етап: Довършителни работи – монтаж на бетонови плочи за тротоари и др.

Разделянето на тези етапи е до известна степен условно, защото ще има технологични застъпвания и прекъсвания (виж: графика по т.3), но всеки етап (за конкретен участък от улица, подлежащ на определен вид или цялостен, пълен в конструктивно отношение ремонт по проекта се попълва информационен лист) започва след преглед на мероприятията и положителни отговори по информационните листове.

1.3. Класифициране на опасностите

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнението на СМР на строежа, в съответствие с оценките на риска, ще произхождат от:

а) удар от преминаващи превозни средства – всички етапи;

б) неправилно стъпване и удряне – всички етапи;

в) пресилване – всички етапи;

г) други опасности;

В следващите точки са записани основните конкретни организационни и технологични мероприятия, които трябва да се предприемат от строителя без да се счита, че те са достатъчни.

1.4. Инструкции за безопасна работа

Строителят е длъжен да спазва Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (обн. ДВ бр.44 от 1996 г.). При постъпване на работа на всички работници да е проведен начален инструктаж, съгласно раздел ІІ на Наредба №3. Преди започване на СМР на обекта да е проведен инструктаж на работното място, както и периодичен инструктаж при необходимост.

Строителят е длъжен за провеждането на инструктажите да попълва съответните инструктажни книги и други образци, съгласно Приложения №1, 2, 3, 4, 5 на Наредба № 3.

Техническият ръководител да провежда ежедневен инструктаж на работниците, които ще изпълняват СМР, свързани с висок риск.

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, координаторът ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.

1.5.Организационни указания за преодолявяне на опсаностите по етапи:

Първи етап – Подготовка на строителната площадка.

Ф1                   ф2

Схема №1 План за временно строителство

1. фургон;      2. склад за материали (фургон)

- Съблекални и почивни помещения ще се пемещават във фургон – преносим.

- Тоалетната – ще се използва подвижна тоалетна или местни

- Временни пътища не се предвиждат

- В складовете за материали (фургона) ще се поддържат минимални количества.

Преди започване на работите по този етап и по време на извършването им се следи за изпълнение на мероприятията по информационен лист №1.

Втори етап – Изкопни работи за отстраняване на старата пътна конструкция и оформяне на земното легло.

Изкопните работи ще се извършват механизирано, а офорянето на изкопа ще става ръчно. Земното легло трябва са се приеме от строителният надзор или проектанта.

Земните маси и строителните отпадъци ще се извозват с камиони и самосвали.

Преди започване на работа в изкопи с дълбочина, по-голяма от 1,25 m (при бетоновите прагове ако се наложи),  техническият ръководител или бригадирът проверява устойчивостта на откосите и при необходимост разпорежда укрепването им.

Не се допуска извършването на изкопни работи при наличие на почвени води, създаващи опасност от наводняване или срутване на откосите или укрепването, както и в преовлажнени, песъчливи, льосовидни и насипни почви без укрепване.

Техническият ръководител осигурява предупредителни знаци поставени на подходящо и видимо място, на които са означени трасетата на съществуващите подземни комуникации в план и дълбочина. Задължително преди започване на работа участъка, в който се извършват изкопните работи се сигнализира с необходимите пътни знаци и светещи бариери, съгласно проекта за временна органицзация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици, както и спазване на Наредбата за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали.

Изкопите да са сигнализирани със светлинни сигнали през тъмната част от денонощието.

1

2

3

Схема №2 Изпълнение на изкопите

1. сигналист

2. комплект предупредителни знаци – ВОД

3. земекопна машина

Техническият ръководител при наблюдение на изкопните работи следи спазването на Правилника за приемане на земни работи (ПИП СМР) и приложение №1 към Наредба №2.

Преди започване и по време на работа се следи за изпълнението на мероприятията по информационен лист №2.

Трети етап – Демонтаж на стари бетонови бордюри и направа на бетонови укрепителни прагове.(информационен лист №3)

Третият организационен етап се състои в демонтаж на стари бетонови бордюри, натоварване и извозване на място, определено от община Искър и бетонови работи по направа на укрепващи прагове.

Бетонови работи за изграждане на укрепващи прагове – След приемане на основата, кофража и армировката се пристъпва към полагане на бетона. Бетонът ще се приготвя в бетонов възел с необходимия клас по проект и ще се доставя до обекта с бетоновози. Процесът на работа по полагане и уплътняване ще се ръководи от технически ръководител.

Изпълнителят трябва своевременно да представи програма на операциите за бетонни работи, уточнявайки времето и последователността на полагането на бетона.

Бетонът трябва да се полага така, че да се избегне разслояване на материалите и изместване на армировката и кофража. При полагане бетонът не трябва да пада от височина по-голяма от 1,5 m. В такива случаи за подаване на бетон ще се използват тръби. Подаването на бетонната смес може да се извършва със стационарни помпи или автобетонпомпи или кюбели. При подаване и полагане на бетоновата смес не се допуска:

През целия период на отлежаване на бетона трябва да бъдат полагани грижи от Изпълнителя, докато се постигне кубовата якост на натиск на бетона на 28 ден, оценена според БДС EN 206-1.

От техническия ръководител на обекта се води бетонов дневник, който се заверява и от строителния надзор. От строителния обект да се вземе бетон, от който да се оформят кубчета за изпитване и доказване проектния клас на бетона.

След набиране на проектната якост на бетона се преминава към декофриране. То се извършва отгоре надолу под ръководството на бригадира и техническия ръководител.

При изпълнение на бетонни и стоманобетонни работи да се спазват изискванията на Приложение №2 към чл.2, ал.2 от Наредба № 2 за здравословни и безопасни условия на труд.

Съпътстващите ги мероприятия по ЗБУТ са: Достъп до работната площадка имат само инструктирани и снабдени с работно облекло и лични предпазни средства работници.

2                     3

1

Схема № 3. Изпълнение на бетонови работи

1. комплект знаци

2. бетоновоз

3. работници

Етапите са еднотипни за всички работни участъци, където се налга по проект този вид дейност.

Съпътстващите ги мероприятия по ЗБУТ са:

Всички строителни машини и автомобили да са технически изправни, управлявани от правоспособни водачи. Преди започване на работа всеки участък да бъде сигнализиран с поставяне на всички знаци и ограждения за временна организация на движението по време на строителство и ремонт на пътища и улици.

Четвърти етап – Направа на пътна основа от баластра и несортиран трошен камък.

В този етап работите са еднотипни и многократно повтарящи се. Работният цикъл се състои от доставка и насипване на материала (баластра, несортиран трошен камък), разстилане и уплътняване до достигане котата на асфалтовото покритие.

Допълнителни указания по полагането и уплътняването на настилката дават само техническият ръководител и проектантът, чрез техническия ръководител.

5

4

3                         2                              1

Схема №4 Полагане на настилка от баластра и несортиран трошен камък

1. позициониране на самосвалите

2. разстилачна машина / автогрейдер/

3. виброваляк

4. комплект знаци / ВОД/

5. сигналист

Пети етап – Монтаж бетонови бордюри

Бордюрите ще се монтират след предварително зададено ниво от ръководителя на строежа. Необходима е организация с оглед предпадване на работещите от злополука – удар от бордюр, изпускане или недобро укрепване.

Шести етап – асфалтобетонови работи – полагане на неплътен и плътен асфалтобетон

Механизацията и автомобилите, работещи на строителната площадка да са технически изправни и управлявани от правоспособни водачи. Преди започване на работа всеки участък да бъде сигнализиран с поставяне на всички знаци и ограждения за временна организация на движение по време на строителство.

Съпътстващите ги мероприятия по ЗБУТ са: Достъп до работната площадка имат само инструктирани и снабдени с работно облекло и лични предпазни средства работници.

2                     3

1

Схема № 5. Изпълнение на асфалтобетоновите работи

1. комплект знаци

2. асфалтополагач

3. работници

Седми етап – Довършителни работи – монтаж на бетонови плочи за тротоари и др.

Работите по този етап са в края или извън платното за движение.

2. Строителен ситуационен план

Строителният ситуационен план като част от ПБЗ е извадка от общия ситуационен план към проекта (регулационен план на гр.Искър), в съответствие с изискванията и определенията в Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и по специално чл.18, ал.1, т.1, буква „а”; чл.21, ал.1, т.1, буква „а”; чл.24, ал.1, буква „а”; чл.103; т.1; чл.124 и чл.125

Всички схеми в настоящия ПБЗ са основата на строителния ситуационен план, изисквани по чл.10, т.2 от Наредба №2 за минималните изисквания по ЗБУТ при извършване на СМР.

3. Комплексен план график

Графикът е разработен съобразно изискванията на ЗБУТ от Наредба №2/2004 год.

При изпълнението на този график ще се извършват мероприятията, предвидени в т.1 – организационен план, напомнянията по информационни листове № 1–6, инструкцията по чл.16, т.1 буква „в” от Наредба №2 и всички общи и специфични изисквания, касаещи мероприятията по ЗБУТ.

Комплексният график е съставен въз основа на общата количествена сметка, по уедрени показатели и подлежи на актуализация, детайлизация и конкретизация от строителя.

Всяко налагащо се изменение на сроковете и броя на работниците в този график ще трябва да се отразява съобразно чл.11, т.3 от Наредба №2.

4. Ликвидиране на пожари и/или аварии

На видни места на строителната площадка се поставят табели със:

- телефонния номер на службата за ПАБ;

- адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;

- адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.

За създаване на организацията по ПАБ строителят  разработва и утвърждава инструкции за пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди и за  осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време;

Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения съобразно спецификата на строителната площадка. Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по ПАБ, на които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения; периодично се проверяват от техническия ръководител, като резултатите се отбелязват в специален дневник;

Тютюнопушенето се разрешава само на местата, определени със заповед, съгласувана с органите на ПАБ, означени със съответни знаци или табели и съоръжени с негорими съдове с вода или пясък.

Не се допуска:

- използване на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други директни горивни устройства;

- съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове, в количества и по начини, противоречащи на изискванията за ПАБ;

- подгряване с открит огън на замръзнали водопроводни, канализационни и други тръбопроводи;

- подгряване на двигателите с вътрешно горене на строителните машини с открит огън, електронагревателни уреди и др.;

- окачване на дрехи, кърпи и др. върху контакти, изолатори или други части на електрическите инсталации и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;

- използване на хартия, картон, тъкани и други горивни материали за направа на абажури за лампи;

- отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и със средства, различни от указанията на производителя.

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

- по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;

- в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява съответните органи на ПАБ;

- прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от съоръжението;

- изключва напрежението, захранващо оборудването в участъка;

- в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им;

- предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане на работните места;

- организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

- разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията;

- поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;

- не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност.

Строителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

За конкретния обект не се предвижда доставка на лесно запалителни и/или взривоопасни материали по време на строителството или изпитванията.

Не се предвижда склад за пожароопасни и леснозапалими материали на площадката.

5. Места със специфични рискове и изисквания по БЗ

Местата със специфични за този строеж рискове са:

1. Работа по и около изкопа;

2. Работа по полагането на новата настилка от баластра и несортиран трошен камък;

3. Работа по полагането на новите асфалтови покрития;

4. Работа по изграждането на бордюрите и тротоара

Мерките и изискванията по БЗ са описани в т.2 от съдържанието на този план и в съответните информационни листове.

6. Машини и инсталации подлежащи на контрол

1. Багер

2. Автогрейдер

3. Валяци

4. Самосвали

5. Автобетоновоз

6. Асфалтополагач

7. Кран

Строителните машини, механизация, инструменти и  инвентар трябва да съответстват на характера на извършваната работа и да се пускат в действие само, когато са приведени в пълна изправност от правоспособни лица.

6.1. Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителните машини се извършва под ръководството на определено от строителя лице при взетите мерки за безопасност.

6.2. Опасните зони около строителните машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.

6.3. Едновременната работа на една площадка на две или повече самоходни машини, се извършва съгласно плана за безопасност и здраве.

6.4. Строителните машини и транспортните средства се допускат до работа в близост до електропроводи, когато е на разстояние не по-малко от 1,5м от най-външната линия на електропровода.

6.5. Всяко МПС преди да се пусне в действие трябва да бъде подложено на технически преглед и освидетелстване.

6.6. Всички задължителни и предупредителни знаци при излизане на улиците да се спазват стриктно и водачите на МПС да са запознати поименно.

6.7. Работниците, които управляват и обслужват машините трябва да бъдат снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасност на труда, указания за управление на машините, правила за пределно натоварване и допустима скорост. На самата машина или в зоната на действие трябва да се поставят надписи по техника на безопасността. Машинистът е длъжен да сигнализира преди пускане на машината в действие.

7. Отговорни длъжностни лица

Технически ръководител:

/ на главния изпълнител /

8. Места със съсредоточена работа

По време на изпълнение на всеки от етапите обособени в т.1.2. по-горе се налага да работят повече от един строител, машинист и шофьор, поради възприетата специализация и застъпванията, предвидени в комплексния график ( т.3 от ПБЗ) и разчленените графици по специалности.

Местата не са означени в схемите защото са мобилни.

Местата със специфични рискове, изброени в т.5 са означени на схема № 5 със съответни числа по т.5

1

1               3                          2

3

1                                                                         4

4

Схема № 6 Места със специфични рискове

9.  Места за складиране на отпадъци – не са необходими.

10. Места на санитарно-битовите помещения

Показани са на схема № 2 ( фургони за работници)

11. Осветление на работните места

Не се предвижда работа на тъмно. Ако се наложи извършване на СМР в извънредно време ще се направи актуализация по чл.11, т.3 от Наредба №2.

12. Сигнализация

Виж схеми №№ 3,4,5 и 6

13.Нормативна уредба

Техническия ръководител ще има по всяко време при себе си най-необходимите за изпълнение на работата му нормативни актове като:

1. Наредба №2 за минималните изисквание за ЗБУТ при изпълнение на СМР.

2. Наредба №7 за минмални изисквания за ЗБУТ на работните места при използване на работно оборудване.

3. Наредба №3 за инструктажа на работниците по БХТПО

4. Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана

5. Противопожарни строително-технически норми.

Проектант: ..............................................

/ инж. К.Кръстев /